ZR60产品说明V1.1

| 版本 | 作者 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 胡梓涵 | 初版 |
| 1.1 | 胡梓涵 | 取消一个网络指示灯，定义工作灯闪烁规则 |

- 产品简介：

ZR60是一款用于社区、写字楼等公共场所的门禁设备，产品依托智之屋系统，可以实现丰富的门禁控制功能，方便用户进出和物业管理，本产品实现以下功能：

- 软件功能：

  - IC刷卡功能

  - IC卡挂失功能

  - APP开门功能

  - 临时密码开门功能

  - 开锁日志上报

  - 门锁状态上报

  - 软件升级

- 硬件功能：

  - 门内开关

  - 消防开关

  - 开锁延迟时间调节

  - 母卡配置按钮

  - 以太网上网接入

  - 门锁反馈接口

  - 实时时钟RTC

- 硬件说明：

正面

正面包含以下部分：

| 模块 | 图片 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 数字按键 |  | 电感按键：轻触触发 灵敏度：要求3秒内输入完1至9不出错。 按键提示音：要求按下数字键有提示音，“取消键”提示“取消”，“确定”提示“确定” 发光：按键纹理发蓝光 |
| 刷卡区 |  | 有效区域：3*4CM 有效高度：3CM 读卡类型：IC卡 发光：纹理发蓝光 |
| 工作指示灯 |  | 工作：绿灯长亮 开门：绿灯短闪烁3次（间隔300ms，） 报警：绿灯长闪烁（间隔1秒） |

背面

背面模块说明：

| 模块 | 图片 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 接插口 |  | VCC：DC12V输入 GND：地 OPEN：门内开关 ALARM：消防报警接入 STATE：门锁状态 NO：常开 COM：公共端 NC：常闭 |
| 以太网接口 |  | RJ45插座 |
| 注册按钮 |  | 短触按钮 |
| 开锁延迟调节 |  | 电位器，1到15秒调节 |

- 软件说明：

- 功能清单：

| 功能点 | 功能介绍 |
| --- | --- |
| 母卡配置功能 | 将小区ID，楼栋ID信息通过母卡写入产品内存。 |
| 升级功能 | - 在键盘输入“110911060”+“确定”进入主控升级模式，产品请求网络进行软件更新。 - 在键盘输入“110911061”+“确定”进入读卡模块升级模式，产品请求网络进行软件更新。 |
| IC刷卡功能 | 对应楼栋的用户持IC卡进行刷卡开门 |
| 黑名单功能 | 产品从服务器获取黑名单，黑名单的IC卡刷卡提示异常。 |
| APP远程开门功能 | APP点击开门，通过蓝牙发送临时密码进行开门，同时发送网络开锁指令。 |
| 临时密码开门 | 在APP上获取6位数字临时密码，在产品上输入密码+确定键，验证成功进行开锁 |
| 开锁日志上报 | 开锁成功后，将开锁信息上报到服务器 |
| 开锁状态上报 | 将开锁反馈接口实时上报到服务器 |

- 软件流程

- 母卡配置：

- 按键功能

- 刷卡流程

- 开门流程：

- 推送服务逻辑

- 外部事件触发：

- APP开门：

- 校时流程：