ZR60蓝牙门禁系统

软件需求规格说明书

重庆智之屋科技发展

有限公司

变更记录

| 版本号 | 修改点说明 | 变更日期 | 变更人 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 初版 | 2018/06/28 | 刘健 |  |
| V1.1 | 1）修改4.1.10 指示灯指示功能 | 2018/12/28 | 刘健 |  |
| V1.2 | 1）修改4.1.11 开门时长设置函数 2）增加4.1.7微信公众号开门方式 3）增加4.1.13上报真实门锁状态 | 2018/01/09 | 刘健 |  |

修改点说明的内容有如下几种：创建、修改（+修改说明）、删除（+删除说明）

目录

1	引言	4

1.1	目的	4

1.2	名词术语	4

1.3	引用文件	4

2	产品描述	4

2.1	设备简述	4

2.2	产品外观	5

2.3	额定工况	6

3	设计约束	6

4	功能性需求	7

4.1	软件功能需求	7

4.1.1	IC刷卡开门	7

4.1.2	临时密码开门	10

4.1.3	蓝牙开门	10

4.1.4	联网远程开门	10

4.1.5	门内开关开门	10

4.1.6	消防报警和开门	11

4.1.7	在线挂失IC卡、开门日志和门锁状态上报	11

4.1.8	IAP在线升级固件	11

4.1.9	RTC校时功能	12

4.1.10	指示灯指示	12

4.1.11	开门时长设置	12

4.2	按键功能	13

5	非功能性需求	13

5.1	性能需求	13

5.1.1	静态电流	13

5.1.2	按键响应时间	13

5.1.3	看门狗	14

5.2	属性	14

5.2.1	可扩展性和可维护性	14

6	附录	14

- 引言

  - 目的

本文档编写目的是整理和明确ZR60蓝牙门禁系统的设计需求，便于开发人员、测试人员等按照需求进行软/硬件的开发和验证。

  - 名词术语

/

  - 引用文件

/

- 产品描述

  - 设备简述

ZR60是一款用于社区、写字楼等公共场所的门禁设备。产品具有联网功能，依托智之屋系统，可以实现丰富的门禁控制功能，方便用户进出和物业管理。

本设备主要实现以下开门功能：

- IC刷卡开门

- 临时密码开门

- 蓝牙开门

- 联网远程开门

- 门内开关开门

- 消防警报和开门

设备对接云服务器，支持在线IC卡挂失、开门日志和门锁状态上报，方便物业管理。

设备支持网络IAP在线升级，方便软件功能升级和维护。

  - 产品外观

（正面）                          （背面）

正/背面按键区、刷卡区、接插口等描述：

| 模块 | 图片 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 数字按键 |  | 电容按键：轻触触发 灵敏度：要求3秒内输入完1至9不出错。 按键提示音：见附录《ZR60提示音》 发光：按键纹理发蓝光 |
| 刷卡区 |  | 有效区域：3*4CM 有效高度：3CM 读卡类型：IC卡 发光：纹理发蓝光 |
| 工作指示灯 |  | 工作：蓝色 开门：绿灯 信息错误：红灯 |
| 网络指示灯 |  | 在线：绿灯 断网：红灯 |
| 接插口 |  | VCC：DC12V输入 GND：地 OPEN：门内开关 ALARM：消防报警接入 STATE：门锁状态 NO：常开 COM：公共端 NC：常闭 |
| 以太网接口 |  | RJ45插座 |
| 注册按钮 |  | 短触按钮 |
| 开锁延迟调节 |  | 电位器，1到15秒调节 |

  - 额定工况

工作电压范围：

工作温度范围：

存储温度范围：

- 设计约束

硬件平台：STM32F407ZGTx

开发语言：C语言

开发工具：Keil 5 (MDK-ARM Professional Version 5.23)

编码规范：MISRA-C:2004、C99标准

- 功能性需求

  - 软件功能需求

    - IC刷卡开门

将IC卡放入门禁系统的刷卡区域，设备会读取 ic 卡的扇区信息，与本地存储的黑名单、小区、楼栋等信息进行比对。比对通过则开门，同时语音播报 “欢迎回家；反之，不予开门，同时语音播报“卡片无效”。

刷卡开锁响应时间：1s内

智之屋IC卡类型为Mifare S50，目前支持4Byte卡号长度。

■智之屋IC卡S50（门卡类型:Mifare S50）数据格式定义

S50卡或Mifare 1K，符合ISO14443A标准。

将总容量分为16个扇区（Section），每个扇区包含有4个数据块 （Block）。每个Block容量为16字节。0扇区0块（0x00）为卡片厂 商设置的卡片序列号，不可更改。每个扇区的访问密码是独立的，放在这个扇区的最后一个数据块。

    - 临时密码开门

临时密码采用sm3加密算法，密码为6个数字长度。由APP端动态生成。用户在按键区输入临时密码后，设备会将用户输入跟本地生成的临时密码比对，验证通过则开门，同时播报“欢迎回家”；反之，不予开门，播报“密码错误”提示用户重新输密码。

    - 蓝牙开门

蓝牙开门需要手机端安装智之屋APP。打开APP点击蓝牙开门相关按钮，手机会将动态生成的临时密码通过蓝牙发送给设备，设备接收到验证密码后跟本地生成的临时密码比对（验证过程同临时密码开门方式）。比对通过则开门，同时播报“欢迎回家”；反之，不予开门，播报“密码错误”提示用户。

蓝牙开门延迟时间在2s内。

蓝牙开锁成功率：1000次开锁统计：安卓 -- 95%以上，苹果 -- 95%以上

    - 联网远程开门

设备在联网状态下，支持远程推送开门。远程开门需要手机端安装智之屋APP。打开APP点击远程开门相关按钮，手机会将开门指令通过IP网络发送给云服务器，云服务器根据移动设备端开门请求向门禁设备推送开门指令，设备接收到正确的开门推送消息则开门，同时播报“欢迎回家”。

远程推送开门采用“tcp长连接”联网方式，定时（每33s）发送一次心跳报文，检测云服务器端断开情况。

    - 门内开关开门

设备通过硬线连接有门内开关，出门时可通过门内开关按钮开门，同时播报“祝您一路顺风”。

    - 消防报警和开门

设备提供硬线接口对接消防系统，实时检测消防报警信号。当出现火灾、地震等险情需要撤离时，打开门锁（门锁常开），同时语音播报“有警报，请业主赶快离开现场”。报警信号解除（断电重启或按取复位键）后，设备恢复正常工作状态。

    - 微信公众号开门

设备在联网状态下，支持微信公众号开门。需要手机端关注智之屋微信公众号。打开微信公众号点击开门相关按钮，手机会将开门指令通过IP网络发送给云服务器，云服务器根据移动设备端开门请求向门禁设备推送开门指令，设备接收到正确的开门推送消息则开门，同时播报“门锁已开”。

微信公众号开门采用“tcp长连接”联网方式，定时（每33s）发送一次心跳报文，检测云服务器端断开情况。

    - 在线挂失IC卡、开门日志和门锁状态上报

设备采用“https短连接”方式，在联网状态下，提供在线IC卡挂失功能（黑名单），可以对用户丢失的IC卡进行挂失注销，同时，将本地开门记录和门锁状态上报云服务器，方便物业管理。

凌晨的某个时间点全量更新1次黑名单，设备存储“黑名单”卡号数量上限值为2000。

接收到黑名单更新推送后，增量更新黑名单 修改为 全量更新黑名单。

门禁设备同云服务器对接接口说明：

https://note.youdao.com/share/?id=cace29ec6f17eadb2b81272175bceb4d&type=note#/

    - IAP在线升级固件

为方便功能升级和维护，设备支持网络IAP在线升级固件。

●在键盘输入“110911060”+“确定”进入主控升级模式，产品请求网络进行软件更新，播报“正在进行软件升级”。

●在键盘输入“110911061”+“确定”进入读卡模块升级模式，产品请求网络进行软件更新。

升级完成，播报语音“软件升级成功”；升级失败，则根据失败原因进行相应语音提示（见附录《ZR60提示音》）。

    - RTC校时功能

系统正常运行状态下，RTC校时满足以下要求：

| 网络状态 | 校时方式 |
| --- | --- |
| 联网 | 每0.5h向ntp服务器请求获取当前时间，接收到ntp服务器的响应后对本地RTC时钟校准 |
| 非联网 | 接收到蓝牙的校准时间时，对本地RTC时钟校准 |

（注：联网状态下不通过蓝牙校时）

    - 指示灯指示

系统正常运行状态下，指示灯指示满足以下要求：

正常运行：
1）无开锁请求，绿色指示灯常亮
2）开锁时，绿色指示灯闪烁3次（间隔100ms（实际效果调整））

故障时：
网络或消防报警时，绿色指示灯闪烁（间隔200ms（实际效果调整））

    - 开门时长设置

设备通过检测电位器反馈电压的方式调节门锁开启时长，要求可设置范围：1~15s。

    - 1min周期检测上报门状态

设备周期（1min）检测门磁状态，根据门磁闭合状态判断门状态并上报。

  - 按键功能

设备使用的按键包含触摸和机械按键，相关功能描述如下：

| 键值 | 类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| “0” | 触摸 | 输入数字 0 |
| “1” | 触摸 | 输入数字 1 |
| “2” | 触摸 | 输入数字 2 |
| “3” | 触摸 | 输入数字 3 |
| “4” | 触摸 | 输入数字 4 |
| “5” | 触摸 | 输入数字 5 |
| “6” | 触摸 | 输入数字 6 |
| “7” | 触摸 | 输入数字 7 |
| “8” | 触摸 | 输入数字 8 |
| “9” | 触摸 | 输入数字 9 |
| “取消” | 触摸 | 清除当前所有输入 |
| “确定” | 触摸 | 当前输入的确定 |
| 复位 | 机械 | 系统复位 |
| 设置 | 机械 | 进入母卡设置模式 |
| 校时 | 机械 | 未使用 |

- 非功能性需求

  - 性能需求

    - 静态电流

/

    - 按键响应时间

按键短按滤波时间20ms

    - 看门狗

软件系统需设计看门狗，提供死机状况下的自恢复能力。

看门狗复位时间：500ms

  - 属性

    - 可扩展性和可维护性

系统采用模块开发，应具有良好的分层设计，整体系统扩充性能良好，能够根据业务的发展或变更，在保持现有功能处理不受影响的前提下，具有持续扩充功能和改善性能的能力，能适应技术变化和需求变化而进行的修改。

- 附录